# Лабораторная работа № 4. Эмуляция и измерение задержек в глобальных сетях

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

# 1	Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

Модуль NETEM входит в ядро ОС Linux и управляется при помощи команды tc из пакета iproute2. Команда tc выполняет все необходимые действия при работе с системой управления трафиком. Основной синтаксис tc, используемый с NETEM (рис. 1):

Рис. 1: Синтаксис

Здесь:

- sudo — включить выполнение команды с более высокими привилегиями безопасности;

- tc — команда, используемая для взаимодействия с NETEM;

- qdisc — дисциплина очереди (qdisc), представляющая собой набор правил, определяющих порядок, в котором обслуживаются пакеты, поступающие с выхода протокола IP.

- [add | del | replace | change | show] ([добавить | удалить | заме- нить | изменить | показать]): указание на использование одной из операций над qdisc (например, для добавления задержки на определенном интерфейсе используется опция add, а для изменения или удаления задержки на опреде- ленном интерфейсе используется опция change или del соответственно);

- dev_id — параметр указывает интерфейс, подлежащий эмуляции (в данном случае указан корневой интерфейс — root);

- opts — параметр указывает величину задержки, потери пакетов, дублирова- ния, повреждения и др.

# 2	Задание

- Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.

- Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задерж- ки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.

- Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.

- Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, рас- пределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики

# 3	Выполнение лабораторной работы

## 3.1	Запуск лабораторной топологии

- Запустим виртуальную машину и подключимся с основной ОС (рис. 2):

Рис. 2: Подключение к виртуальной машине

- Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 3):

Рис. 3: Задание простейшей топологии

После введения этой команды запустятся терминалы двух хостов, коммутатора и контроллера. Терминалы коммутатора и контроллера можно закрыть.

- На хостах h1 и h2 введем команду ifconfig, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой tc будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (рис. 4):

Рис. 4: Информация на хостах h1 и h2

- Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды ping с параметром -c 6 (рис. 5):

Рис. 5: Проверка подключения между хостами

Для IP-адреса 10.0.0.1:

- Минимальное RTT: 0.055 мс

- Среднее RTT: 0.411 мс

- Максимальное RTT: 2.167 мс

- Стандартное отклонение: 0.785 мс

Для IP-адреса 10.0.0.2:

- Минимальное RTT: 0.046 мс

- Среднее RTT: 0.567 мс

- Максимальное RTT: 2.924 мс

- Стандартное отклонение: 1.056 мс

## 3.2	Интерактивные эксперименты

### 3.2.1	Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

Сетевые эмуляторы задают задержки на интерфейсе. Например, задерж- ка, вносимая в интерфейс коммутатора A, который подключён к интерфейсу коммутатора B, может представлять собой задержку распространения WAN, соединяющей оба коммутатора.

- На хосте h1 добавим задержку в 100 мс к выходному интерфейсу (рис. 6):

Рис. 6: Добавление задержки в 100 мс

Здесь:

- sudo: выполнить команду с более высокими привилегиями;

- tc: вызвать управление трафиком Linux;

- qdisc: изменить дисциплину очередей сетевого планировщика;

- add: создать новое правило;

- dev h1-eth0: указать интерфейс, на котором будет применяться правило;

- netem: использовать эмулятор сети;

- delay 100ms: задержка ввода 100 мс.

2.Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с хоста h1 (рис. 7):

Рис. 7: Проверка задержки в 100 мс

- Минимальное RTT: 100.557 мс

- Среднее RTT: 101.095 мс

- Максимальное RTT: 102.207 мс

- Стандартное отклонение: 0.530 мс

- Для эмуляции глобальной сети с двунаправленной задержкой необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить задержку в 100 миллисекунд (рис. 8):

Рис. 8: Добавление задержки в 100 мс на втором хосте

- Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет RTT в 200 мс (100 мс от хоста h1 к хосту h2 и 100 мс от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 6 на терминале хоста h1 (рис. 9):

Рис. 9: Проверка, что соединение имеет RTT в 200мс

- Минимальное RTT: 100.557 мс

- Среднее RTT: 101.095 мс

- Максимальное RTT: 102.207 мс

- Стандартное отклонение: 0.530 мс

### 3.2.2	Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

- Изменим задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1 и для получателя h2 (рис. 10):

Рис. 10: Изменение задержки до 50 мс

- Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1 (рис. 11):

Рис. 11: Проверка, что задержка 100 мс

- Минимальное RTT: 101.030 мс

- Среднее RTT: 101.298 мс

- Максимальное RTT: 101.900 мс

- Стандартное отклонение: 0.297 мс

### 3.2.3	Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

- Восстановим конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (рис. 12):

Рис. 12: Восстановление конфигураций

- Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 не имеет явно установленной задержки, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1 (рис. 13):

Рис. 13: Проверка, что соединение не имеет явной задержки

- Минимальное RTT: 0.056 мс

- Среднее RTT: 0.598 мс

- Максимальное RTT: 2.725 мс

- Стандартное отклонение: 0.962 мс

### 3.2.4	Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

В сетях нет постоянной задержки. Она может варьироваться в зависимости от других потоков трафика, конкурирующих за тот же путь. Джиттер (jitter) — это изменение времени задержки.

- При необходимости восстановим конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2:

- Добавим на узле h1 задержку в 100 мс со случайным отклонением 10 мс : sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms 10ms.

- Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, используя в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 6 (рис. 14):

Рис. 14: Проверка, что имеется задержка 100 мс со случайным отклонением ±10 мс

- Минимальное RTT: 101.753 мс

- Среднее RTT: 105.843 мс

- Максимальное RTT: 110.242 мс

- Стандартное отклонение: 3.194 мс

- Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 15):

Рис. 15: Восстановление конфигурации на h1

### 3.2.5	Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

- При необходимости восстановим конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2.

- Добавим на интерфейсе хоста h1 задержку в 100 мс с вариацией ±10 мс и значением корреляции в 25%. Убедимся, что все пакеты, покидающие устройство h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, при этом время передачи следующего пакета зависит от предыдущего значения на 25% (рис. 16):

Рис. 16: Проверка, что есть задержка в 100 мс с вариацией ±10 мс и значением корреляции в 25%

- Минимальное RTT: 90.741 мс

- Среднее RTT: 99.104 мс

- Максимальное RTT: 107.297 мс

- Стандартное отклонение: 5.490 мс

- Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1.

### 3.2.6	Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

NETEM позволяет пользователю указать распределение, которое описывает, как задержки изменяются в сети. В реальных сетях передачи данных задержки неравномерны, поэтому при моделировании может быть удобно использовать некоторое случайное распределение, например, нормальное, парето или парето- нормальное.

- При необходимости восстановим конфигурацию интерфейсов по умолчанию на узлах h1 и h2. Убедимся, что все пакеты, покидающие хост h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки, которое распределено в диапазоне 100 мс ±20 мс. Используем для этого команду ping на терминале хоста h1 с параметром -c 10 (рис. 17):

Рис. 17: Проверка, что есть задержка, которая распределена в диапазоне 100 мс ±20 мс

- Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1.

- Завершим работу mininet в интерактивном режиме, введя в интерфейсе mininet (рис. 18):

Рис. 18: Завершение работы mininet

## 3.3	Воспроизведение экспериментов

### 3.3.1	Предварительная подготовка

- Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машинеВ (рис. 19):

Рис. 19: Обновление ПО

2.Установим пакет geeqie — понадобится для просмотра файлов png (рис. 20):

Рис. 20: Установка пакета geeqie

- Для каждого воспроизводимого эксперимента expname создайте свой каталог, в котором будут размещаться файлы эксперимента (рис. 21):

Рис. 21: Создание каталога expname

Здесь expname может принимать значения simple-delay, change-delay, jitter-delay, correlation-delay и т.п.

Для каждого случая создадим скрипт для проведения эксперимента lab_netem_i.py и скрипт для визуализации результатов ping_plot.

### 3.3.2	Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

С помощью API Mininet воспроизведите эксперимент по добавлению задержки для интерфейса хоста, подключающегося к эмулируемой глобальной сети.

- В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-delay и перейдем в него (рис. 22):

Рис. 22: Создание каталога simple-delay

- Создаем скрипт для эксперимента lab_netem_i.py (рис. 23):

Рис. 23: Создание скрипта lab_netem_i.py

Скрипт создает простую сетевую топологию в Mininet с двумя хостами и одним коммутатором, настраивает задержку и выполняет ping-тест для сбора данных. Задержка задается в следующих строках:

h1.cmdPrint('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms')
h2.cmdPrint('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms')

- Создаём скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента (рис. 24):

Рис. 24: Создание скрипта lab_netem_i.py

- Зададим права доступа к файлу скрипта (рис. 25):

Рис. 25: Задание прав доступа

- Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента (рис. 26):

Рис. 26: Создание Makefile

- Запустим с помощью make и получим следующий график (рис. 27):

Рис. 27: График ping.png

Рис. 28: Запуск

- Из файла ping.dat удалим первую строку и заново построим график (рис. 29):

Рис. 29: Удаление первой строчки

- Выведем снова график с учетом изменений (рис. 30):

Рис. 30: График ping.png с учетом изменений

- Разработаем скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat минимального, среднего, максимального и стандартного отклонения времени приёма-передачи (рис. 31):

Рис. 31: Скрипт для вычисления на основе ping.dat

Рис. 32: Запуск скрипта для вычисления

### 3.3.3	Задание для самостоятельной работы

Самостоятельно реализуем воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Построим графики. Вычислим минимальное, среднее, максимальное и стандартное отклонение времени приёма-передачи для каждого случая (рис. 33):

Рис. 33: Внесение изменений в lab_netem_i.py

Рис. 34: Запуск обновленного скрипта с выводом графика

Рис. 35: Запуск script.py на основе обновленного ping.dat

# 4	Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получила навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.